Požární videodetekce (VSD)

Požární videodetekce kouře (VSD) využívá běžných analogových CCTV kamer spojených do samostatného systému, ale je schopen pracovat i s již nainstalovanými systémy CCTV. Zařízení je schopno rozpoznat již malé množství kouře ve video obrazu a varovat uživatele systému pomocí vizuálního upozornění na monitoru PC, a to na jakémkoli dohledovém PC kdekoliv na světě.

Systém používá unikátní algoritmy pro zpracování informací z video obrazu (tzv. metoda složeného útlumu), a to až z 32 kamer současně. Hardware je navržen tak, aby umožňoval souběžně v reálném čase digitalizaci všech 32 obrazů, což znamená, že systém nepracuje jako multiplexní a proto nemohou uniknout žádné informace. Podmínky pro vznik poplachu jsou definovány pro každou kameru zvlášť, a tak je dosaženo maximální efektivnosti a rychlosti systému.

Poplachové záznamy jsou redundantně ukládány v systémovém poplachovém registru, který má dostatečnou kapacitu pro uložení až 5000 obrazů s označením data a času. Systém požární videodetekce je certifikován u zahraničních i tuzemských autorizovaných osob (UL, FM, LPSB, TZUS,MO VPD atd.) jako vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (§4, ods.3), a dále dle EN 54-1, což jej umožňuje připojit k jakémukoliv systému konvenční nebo analogové EPS.

Klíčové vlastnosti

- Vizuální označení kouře.

- Vizuální ověření aktivace alarmu.

- Až 16 modifikovatelných detekčních zón na kameru.

- Jednoduché (uživatelské) rozhraní.

- Kompenzuje vibrace kamery v těžkých prostředích.

- Možnost použití stávajících CCTV kamer, nebo kamerového okruhu.

- LAN konektivita.

Typické aplikace

- Elektrárny (jaderné, na fosilní paliva a dřevo)

- Cementárny

- Papírny

- Tunely (silniční i železniční)

- Letecké hangáry

- Chemický a petrochemický průmysl

- Úložiště toxického odpadu

- Historické objekty a muzea

- Skladovacích zařízení (vojenské a obchodní).

- Ropné plošiny a plošiny těžící plyn

- Atriové Budovy (nákupní centra, hotely atd.)